20.04.2026 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

ДП "Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів""

61085, Україна, Харківська область, м. Харків, вулиця Астрономічна, 33

ідентифікаційний код: 22617729; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Хроматографічні колонки для газової та рідинної хроматографії, за кодом ДК 021:2015:  38430000-8 - Детектори та аналізатори

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2026-04-20-006275-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  971 555,47  грн. (дев'ятсот сімдесят одна тисяча п'ятсот п'ятдесят п'ять гривень 47 копійок, у т.ч. ПДВ (20%) 161925.91 грн..)

Очікувана вартість предмета  закупівлі:

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. Методом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій,отриманих від суб’єктів господарювання (виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару)

Розмір бюджетного призначення: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) 946 137,17 грн. (дев'ятсот сорок шість тисяч сто тридцять сім гривень 17 копійок, у т.ч. ПДВ (20%) 157689.53 грн.)

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару:  25 грудня 2026 року включно

| № | Найменування | Од. виміру | Кіль- кість | Опис та характеристика товару. Хімічні властивості. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Колонка Zorbax CN 4.6 x 250 мм, 5мкм | шт. | 1 | Колонка Zorbax CN,виробник Agilent Каталожний номер 880952-705 або еквівалент Довжина 250 мм Внутрішній діаметр 4,6 мм Розмір часток 5 мкм Вміст вуглецю 7% Ендкепована Максимальна температура 60 °C Нижня межа молекулярної маси – 0 Da Верхня межа молекулярної маси –3000 Da Тип часток – повністю пористі Розмір пор - 70 Å Фаза колонки- Original CN Номінальний тиск – 400 бар Діапазон рН 2-7 |
|  | Колонка Zorbax SB-CN 4.6x150мм, 5мкм | шт. | 1 | Колонка Zorbax SB-CN, виробник Agilent або еквівалент Каталожний номер 883975-905 або еквівалент Довжина 150 мм Внутрішній діаметр 4,6 мм Розмір часток 5 мкм Вміст вуглецю 4% Неендкепована Максимальні температури- 40 °C при pH 6-8, 80 °C при pH 1-6 Нижня межа молекулярної маси – 0 Da Верхня межа молекулярної маси –3000 Da Тип часток – повністю пористі Розмір пор - 80 Å Фаза колонки- SB-CN Номінальний тиск – 400 бар USP платформа L10 Діапазон рН 1-8 |
|  | Колонка Poroshell 120, Phenyl-Hexyl, 4.6x250мм, 4мкм | шт. | 1 | Колонка Poroshell 120, Phenyl-Hexyl,виробник Agilent Каталожний номер 690970-912 або еквівалент Довжина 250 мм Внутрішній діаметр 4,6 мм Розмір часток 4 мкм Вміст вуглецю 8% Ендкепована Максимальна температура 60 °C Нижня межа молекулярної маси – 0 Da Верхня межа молекулярної маси –3000 Da Тип часток – поверхнево пористі Розмір пор - 120 Å Фаза колонки- Phenyl-Hexyl Номінальний тиск – 600 бар Діапазон рН 2-8 |
|  | Колонка Poroshell 120, Phenyl-Hexyl, 4.6x150мм, 4мкм | шт. | 1 | Колонка Poroshell 120, Phenyl-Hexyl,виробник Agilent Каталожний номер 693970-912 або еквівалент Довжина 150 мм Внутрішній діаметр 4,6 мм Розмір часток 4 мкм Вміст вуглецю 8% Ендкепована Максимальна температура 60 °C Нижня межа молекулярної маси – 0 Da Верхня межа молекулярної маси –3000 Da Тип часток – поверхнево пористі Розмір пор - 120 Å Фаза колонки- Phenyl-Hexyl Номінальний тиск – 600 бар Діапазон рН 2-8 |
|  | Колонка ZORBAX Eclipse XDB-Phenyl, 3.0 x 150мм, 5мкм | шт. | 1 | Колонка ZORBAX Eclipse XDB-Phenyl, виробник Agilent Каталожний номер 993967-312 або еквівалент Довжина 150 мм Внутрішній діаметр 3 мм Розмір часток 5 мкм Вміст вуглецю 7,2% Подвійно ендкепована Максимальні температури- 40 °C при pH 6-9, 60 °C при pH 2-6 Нижня межа молекулярної маси – 0 Da Верхня межа молекулярної маси –3000 Da Тип часток – повністю пористі Розмір пор - 80 Å Фаза колонки- Eclipse XDB-Phenyl Номінальний тиск – 400 бар USP платформа L11 Діапазон рН 2-9 |
|  | Колонка Eclipse XDB-Phenyl 3.0 x 250мм, 5мкм | шт. | 1 | Колонка ZORBAX Eclipse XDB-Phenyl, виробник Agilent Каталожний номер 990967-312 або еквівалент Довжина 250 мм Внутрішній діаметр 3 мм Розмір часток 5 мкм Вміст вуглецю 7,2% Подвійно ендкепована Максимальні температури- 40 °C при pH 6-9, 60 °C при pH 2-6 Нижня межа молекулярної маси – 0 Da Верхня межа молекулярної маси –3000 Da Тип часток – повністю пористі Розмір пор - 80 Å Фаза колонки- Eclipse XDB-Phenyl Номінальний тиск – 400 бар USP платформа L11 Діапазон рН 2-9 |
|  | Колонка Zorbax NH2 4.6 x 250мм, 5мкм | шт. | 1 | Колонка Zorbax NH2, виробник Agilent Каталожний номер 880952-708 або еквівалент Довжина 250 мм Внутрішній діаметр 4,6 мм Розмір часток 5 мкм Вміст вуглецю 4% Ендкепована Максимальна температура-60 °C Нижня межа молекулярної маси – 0 Da Верхня межа молекулярної маси –3000 Da Тип часток – повністю пористі Розмір пор - 70 Å Фаза колонки- Original NH2 Номінальний тиск – 400 бар Діапазон рН 2-7 |
|  | Колонка Zorbax Sil 4.6 x 250мм, 5мкм | шт. | 1 | Колонка Zorbax Sil, виробник Agilent Каталожний номер 880952-701 або еквівалент Довжина 250 мм Внутрішній діаметр 4,6 мм Розмір часток 5 мкм Вміст вуглецю 0% Нендкепована Нижня межа молекулярної маси – 0 Da Верхня межа молекулярної маси –3000 Da Тип часток – повністю пористі Розмір пор - 70 Å Фаза колонки- Original Sil Номінальний тиск – 400 бар Діапазон рН 0.8-8 |
|  | Колонка Zorbax Eclipse XDB-C18, 4.6x150мм, 5мкм | шт. | 1 | Колонка Zorbax Eclipse XDB-C18,виробник Agilent або еквівалент Каталожний номер 993967-902 або еквівалент Довжина 150 мм Внутрішній діаметр 4.6 мм Розмір часток 5 мкм Вміст вуглецю 10% Подвійно ендкепована Максимальні температури- 40 °C при pH 6-9, 60 °C при pH 2-6 Нижня межа молекулярної маси – 0 Da Верхня межа молекулярної маси –3000 Da Тип часток – повністю пористі Розмір пор - 80 Å Фаза колонки- Eclipse XDB-C18 Номінальний тиск – 400 бар USP платформа L1 Діапазон рН 2-9 |
|  | Колонка PoraPLOT Q 25м x 0.32мм x 10.00 мкм | шт. | 1 | Колонка капілярна PoraPLOT Q 25м x 0.32мм x 10.00 мкм сумісна із системами ГХ серії Agilent 5890, 6890, 7820, 7890, 8860 і 8890, а також усіма системами ГХ інших виробників із термостатом такого ж розміру. Виробник Agilent; Каталожний номер CP7551, або еквівалент Матеріал капіляру - плавлений кварц Товщина плівки - 10 мкм Розмір котушки 7 дюймів Тип колонки - PLOT Внутрішній діаметр - 0,32 мм Довжина - 25 м Фаза - PoraPLOT Q Температурний діапазон - -100 °C-250/250 °C |
|  | Колонка НР-1, 30м, 0.25мм, 0.25мкм | шт. | 1 | Колонка капілярна HP-1 30м, 0.25мм, 0.25мкм, сумісна із системами ГХ серії Agilent 5890, 6890, 7820, 7890, 8860 і 8890, а також усіма системами ГХ інших виробників із термостатом такого ж розміру. Виробник Agilent; Каталожний номер 19091Z-433, або еквівалент Матеріал капіляру - плавлений кварц Товщина плівки - 0,25 мкм Розмір котушки 7 дюймів Внутрішній діаметр - 0,25 мм Довжина - 30 м Фаза - HP-1 Полярність - низька Температурний діапазон - -60 °C-325/350 °C USP платформа G2 |
|  | Колонка DB-225 30м, 0.32мм, 0.25мкм | шт. | 1 | Колонка капілярна DB-225 30м, 0.32мм, 0.25мкм, сумісна із системами ГХ серії Agilent 5890, 6890, 7820, 7890, 8860 і 8890, а також усіма системами ГХ інших виробників із термостатом такого ж розміру. Виробник Agilent; Каталожний номер 123-2232, або еквівалент Матеріал капіляру - плавлений кварц Товщина плівки - 0,25 мкм Розмір котушки 7 дюймів Внутрішній діаметр - 0,32 мм Довжина - 30 м Фаза - DB-225 Полярність - середня Температурний діапазон - 40 °C-220/240 °C USP платформа G19, G7 |
|  | Колонка HP-INNOWax 60м, 0.32мм, 0.5мкм | шт. | 1 | Колонка капілярна HP-INNOWax 60м, 0.32мм, 0.5мкм, сумісна із системами ГХ серії Agilent 5890, 6890, 7820, 7890, 8860 і 8890, а також усіма системами ГХ інших виробників із термостатом такого ж розміру. Виробник Agilent; Каталожний номер 19091N-216I, або еквівалент Матеріал капіляру - плавлений кварц Товщина плівки - 0,25 мкм Розмір котушки 7 дюймів Внутрішній діаметр - 0,32 мм Довжина - 60 м Фаза - HP-INNOWax Полярність - висока Температурний діапазон - 40 °C-260/270 °C |
|  | Колонка DB-FastFAME 30м, 0.25мм, 0.25мкм | шт. | 1 | Колонка капілярна DB-FastFAME 30м, 0.25мм, 0.25мкм сумісна із системами ГХ серії Agilent 5890, 6890, 7820, 7890, 8860 і 8890, а також усіма системами ГХ інших виробників із термостатом такого ж розміру. Виробник Agilent; Каталожний номер G3903-63011, або еквівалент Матеріал капіляру - плавлений кварц Товщина плівки - 0,25 мкм Розмір котушки 7 дюймів Внутрішній діаметр - 0,25 мм Довжина - 30 м Фаза - DB-FastFAME Полярність - висока Температурний діапазон - 40 °C-250/260 °C |
|  | Капілярна колонка Molsieve 5A PLOT 50 м x 0.53 мм | шт. | 1 | Колонка капілярна Molsieve 5A PLOT 50 м x 0.53 мм сумісна із системами ГХ серії Agilent 5890, 6890, 7820, 7890, 8860 і 8890, а також усіма системами ГХ інших виробників із термостатом такого ж розміру. Виробник Agilent; Каталожний номер CP7539, або еквівалент Матеріал капіляру - плавлений кварц Товщина плівки - 50 мкм Розмір котушки 7 дюймів Тип колонки - PLOT Внутрішній діаметр - 0,53 мм Довжина - 50 м Фаза – CP Molsieve 5 Å Температурний діапазон - -200 °C-350/350 °C |
|  | Колонка DB-35, 30м, 0.25мм, 0.25мкм | шт. | 1 | Колонка капілярна DB-35, 30м, 0.25мм, 0.25мкм, сумісна із системами ГХ серії Agilent 5890, 6890, 7820, 7890, 8860 і 8890, а також усіма системами ГХ інших виробників із термостатом такого ж розміру. Виробник Agilent; Каталожний номер 122-1932, або еквівалент Матеріал капіляру - плавлений кварц Товщина плівки - 0,25 мкм Розмір котушки 7 дюймів Внутрішній діаметр - 0,25 мм Довжина - 30 м Фаза - DB-35 Полярність - середня Температурний діапазон - 40 °C-300/320 °C USP платформа G28, G32, G42 |

Якість товару повинна відповідати діючим на території України державним/міжнародним стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації на вищезазначений Товар, та підтверджуватися сертифікатом якості/відповідності виробника