13.04.2026 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

ДП "Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів""

61085, Україна, Харківська область, м. Харків, вулиця Астрономічна, 33

ідентифікаційний код: 22617729;

юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Хроматографічні колонки, за кодом ДК 021:2015:  38430000-8 - Детектори та аналізатори

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2026-04-13-000894-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  946 137,17 грн. (дев'ятсот сорок шість тисяч сто тридцять сім гривень 17 копійок, у т.ч. ПДВ (20%) 157689.53 грн.)

Очікувана вартість предмета  закупівлі:

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. Методом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій,отриманих від суб’єктів господарювання (виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару)

Розмір бюджетного призначення: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) 946 137,17 грн. (дев'ятсот сорок шість тисяч сто тридцять сім гривень 17 копійок, у т.ч. ПДВ (20%) 157689.53 грн.)

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару:  25 грудня 2026 року включно

|  | Найменування | Характеристика товарів, що необхідні Замовнику | Одиниці виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОЛОНКА LUNA® OMEGA 5 МКМ C18 100A 150 X 4.6 ММ | Нерухома фаза – Omega С18, з термічно обробленого силікагелю Довжина – 150 мм Внутрішній діаметр – 4.6 мм Розмір часток – 5 мкм Розмір пор – 100 Å Завантаження вуглецем – 11% Площа поверхні – 260 м²/г Діапазон рН: 1,5 – 8,5 Класифікація по USP:L1 Максимальний тиск: 1034 бар | ШТ. | 1 |
| 2 | КОЛОНКА LUNA® 5 МКМ C18(2) 100A 150 X 4.0 MM | Нерухома фаза – C18(2) Довжина – 150 мм Внутрішній діаметр – 4.0мм Розмір часток – 5 мкм Розмір пор – 100 Å Завантаження вуглецем – 17,5% Площа поверхні – 400 м²/г Діапазон рН: 1,5-9 Класифікація по USP:L1 Максимальний тиск:345 бар | ШТ. | 1 |
| 3 | КОЛОНКА KINETEX® 5 МКМ C18 100A 250 X 4.6 MM | Нерухома фаза – С18 з твердим ядром (технологія «core-shell»). Довжина – 250 мм Внутрішній діаметр – 4.6 мм Розмір часток – 5 мкм Розмір пор – 100 Å Завантаження вуглецем – 12% Площа поверхні – 200 м²/г Діапазон рН: 1,5 – 8,5 Класифікація по USP:L1 Максимальний тиск:1034 бар | ШТ. | 1 |
| 4 | КОЛОНКА KINETEX® 5 МКМ C8 100A 150 X 4.6 MM | Нерухома фаза – С8 з твердим ядром (технологія «core-shell»). Довжина – 150 мм Внутрішній діаметр – 4.6 мм Розмір часток – 5 мкм Розмір пор – 100 Å Завантаження вуглецем – 8% Площа поверхні – 200 м²/г Діапазон рН: 1,5 – 8,5 Класифікація по USP:L1 Максимальний тиск:1034 бар | шт | 1 |
| 5 | КОЛОНКА SPHERECLONE™ 5 МКМ SAX 250 X 4.6 MM | Нерухома фаза – сильна аніонно- обмінна SAX Довжина – 250 мм Внутрішній діаметр – 4.6 мм Розмір часток – 5 мкм Розмір пор – 80 Å Площа поверхні – 200 м²/г Діапазон рН: 2,5-7,5 Класифікація по USP:L14 Максимальний тиск: 241 бар | шт | 1 |
| 6 | КОЛОНКА LUNA® 5 МКМ SCX 100A 250 X 4.6 MM | Нерухома фаза – сильна катіонно-обмінна SCX Довжина – 250 мм Внутрішній діаметр – 4.6 мм Розмір часток – 5 мкм Розмір пор – 100 Å Площа поверхні – 400 м²/г Діапазон рН: 2–7 Класифікація по USP:L9 Максимальний тиск: 345 бар | шт | 1 |
| 7 | КОЛОНКА HYPERCLONE™ 3 МКМ BDS C18 130A 150 X 4.6 MM | Нерухома фаза - BDS C18 (деактивнований силікагель відносно основ). Довжина – 150 мм Внутрішній діаметр – 4,6 мм Розмір часток – 3 мкм Завантаження вуглецем – 11% Площа поверхні – 155 м²/г | шт | 1 |
| 8 | КОЛОНКА GEMINI® 5 МКМ C18 110A 150 X 4.6 MM | Нерухома фаза – C18 Довжина – 150 мм Внутрішній діаметр – 4.6 мм Розмір часток – 5 мкм Розмір пор – 110 Å Завантаження вуглецем – 14% Площа поверхні – 375 м²/г Діапазон рН:1-12 Класифікація по USP:L1 Максимальний тиск: 345 бар | шт | 1 |
| 9 | КОЛОНКА KINETEX® 5 МКМ EVO C18 100A 150 X 4.6 MM | Нерухома фаза – EVO C18 з твердим ядром (технологія «core-shell»). Довжина – 150 мм Внутрішній діаметр – 4.6 мм Розмір часток – 5 мкм Розмір пор – 100 Å Завантаження вуглецем – 11% Площа поверхні – 200 м²/г Діапазон рН: 1-12 Класифікація по USP:L1 Максимальний тиск:1034 бар | шт | 1 |
| 10 | КОЛОНКА KINETEX® 2.6 МКМ C18 100A 100 X 4.6 MM | Нерухома фаза – С18 з твердим ядром (технологія «core-shell»). Довжина – 100 мм Внутрішній діаметр – 4.6 мм Розмір часток – 2,6 мкм Розмір пор – 100 Å Завантаження вуглецем – 12% Площа поверхні – 200 м²/г Діапазон рН: 1,5-8,5 Класифікація по USP:L1 Максимальний тиск:1034 бар | шт | 1 |
| 11 | КОЛОНКА LUNA® 3 МКМ C18(2) 100A 150 X 4.6 MM | Нерухома фаза – C18(2) Довжина – 150 мм Внутрішній діаметр – 4.6мм Розмір часток – 3 мкм Розмір пор – 100 Å Завантаження вуглецем – 17,5% Площа поверхні – 400 м²/г Діапазон рН: 1,5-9 Класифікація по USP:L1 Максимальний тиск: 345 бар | шт | 1 |
| 12 | КОЛОНКА LICHROSPHER® 5 МКМ RP-SELECT B 60A 250 X 4.6 MM | Нерухома фаза – RP-SELECT B Довжина – 250 мм Внутрішній діаметр – 4.6мм Розмір часток – 5 мкм Розмір пор – 60 Å Завантаження вуглецем – 11,5% Площа поверхні – 350 м²/г Діапазон рН: 2,0-7,5 Класифікація по USP:L7 Максимальний тиск: 241 бар | шт | 1 |
| 13 | КОЛОНКА LUNA® 3 МКМ C8(2) 100A 150 X 4.6 MM | Нерухома фаза – C8(2) Довжина – 150 мм Внутрішній діаметр – 4.6мм Розмір часток – 3 мкм Розмір пор – 100 Å Завантаження вуглецем – 17,5% Площа поверхні – 400 м²/г Діапазон рН: 1,5-9 Класифікація по USP:L1 Максимальний тиск: 345 бар | шт | 1 |
| 14 | КОЛОНКА KINETEX® 1.7 МКМ C18 100A 50 X 2.1 MM | Нерухома фаза – С18 з твердим ядром (технологія «core-shell»). Довжина – 50 мм Внутрішній діаметр – 2.1 мм Розмір часток – 1,7 мкм Розмір пор – 100 Å Завантаження вуглецем – 12% Площа поверхні – 200 м²/г Діапазон рН: 1-12 Класифікація по USP:L1 Максимальний тиск:1034 бар | шт | 1 |
| 15 | КОЛОНКА KINETEX® 1.7 МКМ C18 100A 100 X 3.0 MM | Нерухома фаза – С18 з твердим ядром (технологія «core-shell»). Довжина – 100 мм Внутрішній діаметр – 3 мм Розмір часток – 1,7 мкм Розмір пор – 100 Å Завантаження вуглецем – 12% Площа поверхні – 200 м²/г Діапазон рН: 1,5-8,5 Класифікація по USP:L1 Максимальний тиск:1034 бар | шт | 1 |
| 16 | КОЛОНКА LUNA® OMEGA 3 МКМ C18 100 A 50 X 4.6 MM | Нерухома фаза – Omega С18, з термічно обробленого силікагелю Довжина – 50 мм Внутрішній діаметр – 4.6 мм Розмір часток – 3 мкм Розмір пор – 100 Å Завантаження вуглецем – 11% Площа поверхні – 260 м²/г Діапазон рН: 1,5-8,5 Класифікація по USP:L1 Максимальний тиск:1034 бар | шт | 1 |
| 17 | КОЛОНКА LUX® 5 МКМ CELLULOSE-3 250 X 4.6 MM | Нерухома фаза – Cellulose -3 Целюлоза трис(4-метилбензоат) Довжина – 250 мм Внутрішній діаметр – 4.6 мм Розмір часток – 5 мкм Розмір пор – 1000 Å Завантаження вуглецем – 12% Площа поверхні – 200 м²/г Діапазон рН: 2-9 Класифікація по USP:L107 Максимальний тиск:310 бар | шт | 1 |
| 18 | КОЛОНКА HYPERCLONE™ 5 МКМ SILICA 120A 150 X 4.6 MM | Нерухома фаза – пористий силікагель Довжина – 150 мм Внутрішній діаметр – 4.6 мм Розмір часток – 5 мкм Розмір пор – 120 Å Площа поверхні – 155 м²/г Об’єм пор – 0,6 мл/г Класифікація по USP:L3 | шт | 1 |
| 19 | КОЛОНКА LUNA® 5 МКМ CN 100A 250 X 4.6 MM | Нерухома фаза – пористий силікагель з нітрильними групами, CN Довжина – 250 мм Внутрішній діаметр – 4.6 мм Розмір часток – 5 мкм Розмір пор – 100 Å Завантаження вуглецем – 7% Площа поверхні – 400 м²/г Діапазон рН: 1,5-7 Класифікація по USP:L10 Максимальний тиск:345 бар | шт | 1 |
| 20 | КОЛОНКА LUNA® 5 МКМ PFP(2) 100A 150 X 4.6 MM | Нерухома фаза – PFP(2) Довжина – 150 мм Внутрішній діаметр – 4.6 мм Розмір часток – 5 мкм Розмір пор – 100 Å Завантаження вуглецем – 11,5% Площа поверхні – 400 м²/г Діапазон рН: 1,5-8 Класифікація по USP:L43 Максимальний тиск: 345 бар | шт | 1 |

Якість товару повинна відповідати діючим на території України державним/міжнародним стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації на вищезазначений повинен надати відповідний документ або його копію.